Spetsifikatsioon

| Pos Nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valgustuse jaotuskeskus TJK1 (vt. ELV-04), ABB Kabeldon CDC040, jalandil | 1 | tk |  |
| 2. | Valgustuse jaotuskeskus TJK2 (vt. ELV-04), ABB Kabeldon CDC060, jalandil | 1 | tk |  |
| 3. | LED valgusti, Philips BGP203 T25 1xLED40-4S/740 DM11, 26.5W, 3480lm, IP66, Philips Xitanium Driver, Intelligence Control DDF3 | 89 | tk | Kergliiklustee |
| 4. | LED valgusti, Northcliffe Caver LED 1x1250, 11W, 1260lm, IP65 | 5 | tk | Sild (kinnitus kohandada silla konstruktsioonile vastavaks) |
| 5. | Koonusmast h=5m (maapealse osa piikus) A205S | 89 | tk |  |
| 6. | Mastijaland RBJ-4C (4-8m, 100-143mm) | 89 | tk |  |
| 7. | Mastijalandi kaitsekumm 235/113K | 89 | tk |  |
| 8. | Klemmik kaitsmeplokiga 1A (nt. Ensto SV15.06) | 89 | tk |  |
| 9. | Kordusmaandus | 10 | tk |  |
| 10. | Postisisene kaabel PPJ 3G1,5 | 445* | m |  |
| 11. | Välikaabel kaabel NYY 3x1,5 | 100* | m |  |
| 12. | Alumiiniumsoontega jõukaabel AXPK 4G35mm2 | 1700 | m |  |
| 13. | Alumiiniumsoontega jõukaabel AXPK 4G25mm2 | 1970 |  |  |
| 14. | Plastkaabli otsmuhv EPKT0015 | 180 | tk |  |
| 15. | Kaabli hoiatuslint | 3100 | m |  |
| 16. | PVC kaablikaitsetoru d=50 mm, klass-B roheline | 3300 | m |  |
| 17. | PVC kaablikaitsetoru d=50 mm, klass-A | 100 | m |  |
| 18. | Tsingitud metalltoru 1“ (sillale) | 6 | m |  |
| 19. | Kaablikinnitustarvikud (kaabli kinnitamiseks sillale) | 1 | kmp. |  |
| 20. | Harukarp OBO T350 285x201x120 | 1 | tk |  |
| 21. | Sulavkaitse koos pesaga SVV 1.06 | 1 | tk | Silla valgustitele |

Märkused:

- Kaablite kogused on arvestuslikud

- Materjalide erinevusel spetsifikatsioonis ja plaanidel, juhenduda plaanidest