|  | # TÄNAVAVALGUSTUS ja KANALISATSIOONIPUMPLATE VÄLISVÕRK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Tänavavalgustuse jaotuskilp JK-V1 | Vt. joonis |  | 1 |  |
| 2 | # Tänavavalgustuse kaitsmekilp JK-V2 Sularitega 3 x gG 6 A |  | IP44 | 1 | Bet.postile |
| 3 | # Tänavavalgustuse kaablite harukarp X1 2xAXPK4G16+PPJ3G2,5 |  |  | 1 | Bet.postile |
| 4 | Kaabel AXPK4G16 | AXPK4G16 |  | 2130 m |  |
| 5 | KaabelL PPJ3G2,5 | PPJ3G2,5 |  | 280 m |  |
| 6 | Kaabel ELK 3G2,5 | ELK 3G2,5 |  | 15 m | Bet.postidele |
| 7 | Juhe PK16 KORO H07V-R | PK16 |  | 25 m |  |
| 8 | Rippkeerdkaabel AMKA3x16+25 | AMKA3x16+25 |  | 270 m |  |
| 9 | Kaablimärkelint elektrikaablile |  |  | 1700 m |  |
| 10 | Kaablikaitsetoru B-jäikusklass Ø50 mm |  |  | 534 m |  |
| 11 | Tänavavalgusti PHILIPS IRIDIUM SGS252 1xSON-T70W I CR GB GR SP P2 SON-TPP70W; 6600 lm; 81 W |  |  | 40 tk |  |
| 12 | Tänavavalgusti Philips Malaga SGS101 1xSON-TPP50W CON 3P-UK SON-TPP50W; 4400 lm; 60 W |  |  | 6 tk |  |
| 13 | 5 m astmeline pargipost nt. Tehomet A205S |  |  | 6 tk |  |
| 14 | # 8m sirge tsingitud koonuspost nt. Tehomet B108, jala d=163 mm |  |  | 34 tk |  |
| 15 | Valgusti konsool L=600 mm betoonpostile koos kinnituselementidega, Nt. Tehomet 11-60 |  |  | 6 tk |  |
| 16 | Jalused 5 m postile koos kinnituskomplektiga nt. Reikäbetoni RBJ-2,5C |  |  | 6 tk |  |
| 17 | Jalused 8 m postile koos kinnituskomplektiga nt. Reikäbetoni RBJ-4,5 |  |  | 34 kpl |  |
| 18 | Lambi mastikomplekt, nt. SV15.06 |  |  | 3 kpl |  |
| 19 | Vertikaalmaandus 30 oomi |  |  | 4 kpl |  |
| 20 | Isoleeritud isolatsiooni läbistav klemm 16 Al/ 2,5 Cu Nt. SLIP 12.01 10-50 Al/Cu – 1,5-50 Al/Cu |  |  | 7 tk |  |
| 21 | Klemm AMKA PEN/ valgusti N: 25 AL/ 2,5Cu Nt. SLIP 22.127 25-95Al/ 1,5-70Cu |  |  | 14 tk |  |
| 22 | Isoleerimata klemm maandusjuhile Al16/ Cu16 Nt. SL4.26 Al/Cu16-120 – Cu16-95 |  |  | 2 tk |  |
| 23 | AMKA ankruklamber Nt. SO 3.25 |  |  | 2 tk |  |
| 24 | AMKA kandeklamber Nt. SO 214 |  |  | 4 tk |  |
| 25 | Kandekonks raudbetoonmastile Nt. SOT 29 |  |  | 4 tk |  |
| 26 | Lõpukonks raudbetoonmastile |  |  | 2 tk |  |
| 27 | Bandaazikomplekt betoonmastile Nt. COT37 + COT36 |  |  | 38 kpl |  |
| 28 | Met. kaitserenn L=2,2 m AXPK4G16 kaitseks betoonpostil |  |  | 1 tk |  |
| 29 | Met. kaitserenn L=2,2 m 2(AXPK4G16) kaitseks betoonpostil |  |  | 2 tk |  |
| 30 | Kaabli ülesviigu paigalduskomplekt betoonpostile |  |  | 3 kpl |  |

*- Materjale võib asendada samaväärsetega