SISUKORD

1.	ÜLDOSA	2

1.1.	Projekteerimise alusmaterjalid	2

1.2.	Olemasolev olukord	2

2.	teedeehituslik osa	3

2.1.	Liikluskorraldus	3

2.2.	Plaanilahendus	3

2.3.	Vertikaalplaneering	3

2.4.	Teede ehitus	4

2.4.1.	Ettevalmistustööd	4

2.4.2.	Projekteeritud teekatendite konstruktsioonid.	4

2.5.	Orienteeruvad teedeehituslikud mahud:	5

3.	LISAMATERJALIDE LOETELU	6

GRAAFILINE OSA

- TEEDEEHITUSLIKUD  JOONISED (5 lehte)

Jooniste loetelu lehel 409102-TE-1

SELETUSKIRI

# ÜLDOSA

## Projekteerimise alusmaterjalid

Uulu tööstusala juurdepääsuteede projekteerimise aluseks on Tahkuranna Vallavalitsuse poolt koostatud Uulu tööstusala põhiprojekti koostamise tingimused ja neile lisatud skeem. Geodeetiline alusplaan on koostatud OÜ AB Büroo poolt mõõtkavas M 1:500.

Tööstusalal varem tehtud ehitusgeoloogiliste uurimustööde alusel on ehitusgeoloogiline lõige järgmine:

- kohati säilinud kasvupinnas või mineraalne täitepinnas; 		        0,3-0,4m

- tolmliiva ja peenliiva jämeliiva vahekihtidega kompleks,

kohev või kesktihe paksus sõltuvalt maapinna kõrgusmärkidest         4,0-6,0m

-    liivsavi, plastne alates kõrgusmärgist 1,0 merepinnast. Paksus 	        1,5-2,5m

-    saviliivmoreen, plastne kuni kõva.

Projekteerimisel on lähtutud ja ehitamisel tuleb arvestada järgmiste ehitusnormide ja – nõuetega ning kehtestatud detailplaneeringutega:

- Liikluskorraldusnõuded teetöödel RTL 2003.54.779

- EVS 901-2:2008 Asfaltsegude sideained

- Asfaldinormid AL ST1-02;

- EVS 843:2003 Linnatänavad;

- EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;

- EVS 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine;

- Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded. Teede- ja sideministri 28.sep. 1999.a. määrus nr. 54;

- Seljapõllu ja Majake kinnistute detailplaneering. OÜ AB Büroo töö nr.          DET-27084;

- OÜ ARBO U.S. Tahkuranna Vallas Uulu külas asuva Peetri detailplaneerimis- projekt töö nr. RP-1/03;

- Tahkuranna valla heakorraeeskiri 24. märts 2006.nr. 10;

## Olemasolev olukord

Uulu tööstusalal on 18 tootmismaa kinnistut. Neist Seljapõllu ja Majake kinnistud on detailplaneeringuga jagatud seitsmeks uueks tootmismaa kinnistuks. Kinnistud kuuluvad seitsmele omanikule. Uulu-Soometsa maanteelt on praegu tööstusalasse 5 mahasõitu, nendest 3 asula piirides. Mahasõidud on asfaltkattega, kinnistusisesed teed kruusa- või killustikkattega.

Maapinna absoluutsed kõrgused teede alal on piires 8,3 … 5,6m. Nii juurdesõidu- kui ka kergliiklusteed läbivad osaliselt kinnistuid, millede hooldamiseks on näidatud koridorid. Samuti on nendesse koridoridesse projekteeritud ühisveevärgi, ühiskanalisatsiooni, ühissoojustrasside torustikud ja valgustusliinid.

Kuna teed ja kommunikatsioonid rajatakse kinnistute ühiseks huviks tuleb nende kasutuseks vastavate osapoolte vahel sõlmida vastavad lepingud.

# teedeehituslik osa

## Liikluskorraldus

Vastavalt kehtestatud detailplaneeringutele ja tellija ülesandele projekteeritud juurdesõiduteede asfaltkatte laiuseks 6m ( 2 sõidurada á 3m ) ning 0,5m laiused killustikkattega teepeenrad haljasalasid läbivates osades.

Kergliiklusteede laiuseks on 3m, s.h. asfaltkatte laius 2,5m, mille äärtes on 0,25m laiune killustikkattega äär.

Projekteeritud liikluskorraldusvahenditeks on paigaldatavad liiklusmärgid 0-suurus-grupiga. Kergliiklusteedele ja 1. suurusgrupiga liiklusmärgid LM 398,392,388,382 ja 221 juurdesõiduteedele. Liiklusmärgid peavad vastama hetkel kehtivatele standarditele                 EVS 613:2001/A1:2008 ja EVS 614:2008. Uue liikluskorraldusega vastuollu sattunud teemärgised ja liiklusmärgid tuleb kõrvaldada. Jalakäijate ohutuse tagamiseks juurdesõiduteede ületamiskohtadesse paigaldada äärekivid 6 cm kõrgusena. Teeäärde ca 0,5m kaugusele selle servast veehoidlate poolsesse külge paigaldada torupiirded.

## Plaanilahendus

Vastavalt lähteülesandele on olemasolevatele amortiseerunud teedele, kuhu käesoleva tööga on projekteeritud ka tehnovõrk, projekteeritud uued katted. Lisaks  juurdesõiduteedele on tööstusalale projekteeritud kergliiklusteid. Üks kergliiklustee on projekteeritud Uulu- Soometsa-Häädemeeste maantee äärde kogupikkusega ca 660m ning teine kergliiklustee on projekteeritud Spordihoone ja Sella kinnistutele kogupikkusega ca 250m.

Plaanilahendused on määratud uute juurdesõidu- kui ka liiklusteede osas varemkehtestatud detailplaneeringutega ja olemasolevate renoveeritavate teede asukohtadega . Projekteerimise käigus tehtud muudatused on kooskõlastatud omanikega.

Asula piirides lisandub olemasolevatele üks mahasõit Vahetüki kinnistule, mis tagab parema liikluskorralduse bensiinijaama juures. Väljaspool asula piiri suletakse üks mahasõit ja lisandub uus Teeperve ja Teeveeru kinnistutele varemkehtestatud detailplaneeringu järgi.

## Vertikaalplaneering

Vertikaalplaneerimisel on lähtutud külgnevate alade vertikaalsest asendist ning sademetevete ärajuhtimise võimalustest ( veehoidlad, kraavid, haljasalad).

Sõidutee põikkalded on kavandatud kahepoolsetena kaldega 2,5%, kergliiklusteel kaldega 2% haljasalade poole.

## Teede ehitus

### Ettevalmistustööd

Mahasõitude ehitamiseks Uulu-Soometsa maanteelt ja sellega külgneva kergliiklustee ehitamiseks võtta teehoiutööde ehitusluba Lääne Regionaalse Maanteeameti Liikluskorralduse osakonnast.

Enne ehitustööde algust on teed vaja maha märkida. Teede alla jääv muld tuleb eemaldada ja ladustada selleks ettenähtud kohta ning hiljem kasutada heakorrastustöödel. Mullatöödel juhinduda Tahkuranna valla heakorraeeskirja nõuetest. Projekteeritud  katte sidumine olemasoleva asfaltkattega teostatakse viimase osalise freesimise ja hilisema taastamisega katte ülakihi paigaldamise käigus. Enne teekatte kihtide paigaldamist tuleb teekatte alla projekteeritud tehnovõrgud valmis ehitada ning teekonstruktsioon rajada vertikaalplaneeringuga ettenähtud kõrgusele.

Ettevalmistustööde käigus tuleb Kraavi kinnistul rekonstrueerida kaks torutruupi. Maanteeäärset torutruupi tuleb pikendada ca 10m võrra ja Peetri kinnistu juures olev torutruup tuleb asendada uue torutruubiga TR-600/550 pikkusega 12m. Torutruubid teha näiteks profileeritud tsingitud terastorudest RUMITEC OY. Truubitorude sisse- ja väljavoolud kindlustada kivikbetoonist. Kraavide nõlvad ja põhi, truupide sisse- ja väljavoolude juures kindlustada munakivisillutisega.

### Projekteeritud teekatendite konstruktsioonid.

Katendite konstruktsioonid on projekteeritud vastavalt geoloogilisele olukorrale ning liiklustihedusele ja – koormusele.

Asfaldisegud tuleb valmistada vastavalt kehtivatele asfaldinormidele AL STA-02.

Killustikalus rajada kiilumismeetodil, s.t. fraktsioon 16/32 kiiluda fraktsiooniga 8/12 ja 4/8.

- Juurdesõiduteede asfaltbetoonkate:

- tihe asfaltbetoon TAB 12 I				50   mm

- poorne asfaltbetoon PAB 16				60   mm

- paekivikillustikalus ( fr. 16/32 )			300 mm

- kruusliivast või purustatud kruusast alus		350 mm

- looduslik või tihendatud mineraalne pinnas

- Kergliiklustee asfaltbetoonkate:

- tihe asfaltbetoon TAB 8 I				50   mm

- paekivikillustikalus ( fr. 16/32 )			150 mm

- kruusliivast või purustatud kruusast alus		200 mm

- Killustikkattega ( tuletõrjeveevõtukoha nr. 2 ja alajaama esine plats)

- paekivikillustikalus ( fr. 16/32 )			300 mm

- kruusliivast või purustatud kruusast alus		350 mm

Killustik peab vastama ehitusnormidesnõutud tugevusklassile , külmakindlusele ja fraktsioonidele. Killustik peab olema puhas. Lubatud tolmu- ja savisisaldus ei tohi ületada aluskihis 2%, kattekihtides 1%.

## Orienteeruvad teedeehituslikud mahud:

| SÕIDUTEEDE ASFALTBETOONKATE (vt. lõige 1-1 joon TE-4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| KIHI NIMETUS | PIND ( m2 ) | GEOMEETRILINE MAHT ( m3 ) |
| ASFALTBETOON TAB 12-1 =50 mm | 6600 | 330 |
| ASFALTBETOON PAB 16 =60 mm | 6600 | 396 |
| KILLUSTIKALUS fr. 16/32 =300 mm | 6600 | 1980 |
| KRUUSLIIVAST DREENALUS =350 mm | 6600 | 2310 |
| SÕIDUTEEDE TEEPEENRAD ( vt. lõige 1-1 ) |  |  |
| KILLUSTIKALUS fr. 16/32 =350 mm | 1100 | 385 |
| KRUUSLIIVAST DREENALUS =350 mm | 1650 | 578 |
| ÄÄREKIVID |  |  |
| PLATSIDE KILLUSTIKKATE (ALAJAAMA JA TULETÕRJEVEEVÕTU NR.2 PLATSID) |  |  |
| KILLUSTIKALUS fr. 16/32 =300 mm | 250 | 75 |
| KRUUSLIIVAST DREENALUS =350 mm | 300 | 105 |
| KERGLIIKLUSTEE ASFALTBETOONKATE (vt. lõiget II-II joon. TE-4 ) |  |  |
| ASFALTBETOON TAB B-I =50 mm | 2275 | 114 |
| KILLUSTIKALUS fr. 16/32 =150 mm | 2275 | 341 |
| KRUUSLIIVAST DREENALUS =200 mm | 2275 | 455 |
| KERGLIIKLUSTEE TEEPEENAR |  |  |
| KILLUSTIKALUS fr. 16/32 =350 mm | 640 | 128 |
| KRUUSLIIVAST DREENALUS =350 mm | 640 | 128 |
| ÄÄREKIVID | 36 tk |  |
| TORUPIIRDED | 70 jm |  |

# LISAMATERJALIDE LOETELU

- Projekteerimise lähteülesanne (kahel lehel) koopia;

- Maa-ala skeem projekteerimise lähteülesande juurde (ühel lehel)  koopia;

- Asukoha skeem M 1:2000 (ühel lehel) koopia;

- Lääne Regionaalse Maanteeameti kooskõlastus 11.02.2209 nr. 7-3/10-00387/003 (ühel lehel) koopia;